方正多功能一体机D737

使用指南

目录

基本操作	1

使用操作面板	1

使用菜单	2

使用SmartPanel	4

使用打印控制程序	4

装入纸张	5

装入特殊纸	6

更换打印墨盒	7

校正打印墨盒	9

维护打印墨盒	10

扫描	11

扫描指导	11

定制扫描设置	12

使用特殊扫描特性	12

扫描一张照片并作为电子邮件的附件发送出去	12

扫描一张照片并保存为文件	12

文本识别（OCR）	13

扫描至一个应用程序	13

创建项目	14

制作具有个人特色的食谱卡片	14

制作具有个人特色的名片，信纸和信封	15

打印婚礼节目表	15

打印剪贴簿页面	16

复印	17

复印指导	17

定制复印设置	17

使用特殊复印特性	18

创建项目	19

打印海报	19

复印收据	20

复印种子包装，在花园中按行竖立标记牌	21

放大模板	21

制作透明胶片	22

打印	23

打印指导	23

定制打印设置	23

从应用程序中打开属性或打印首选项	23

从Wondows中打开属性或打印首选项	24

为特殊纸定制打印设置	26

创建项目	27

双面打印	27

合并打印	28

打印手册	29

制作T恤衫	31

制作标签	32

制作奖章和证书	32

制作标记	33

制作冰箱装饰贴纸	34

制作具有个人特色的物品	34

制作光盘盒封面	35

问题解答	36

文档不能打印	36

打印文档的速度非常慢	36

打印时不进纸或者发生卡纸	37

不进纸或者同时进多页纸	37

卡纸	37

打印文档的质量非常差	38

垂直方向的直线不平滑	38

缺少字符或出现意想不到的字符	38

打印结果太黑或有污迹	38

打印页中出现深浅交替的条纹（间歇打印）	39

打印页边缘处的打印质量非常差	39

打印结果中的颜色较浅或不正确	39

清洗打印喷头	40

擦洗打印喷头	41

使用特殊纸时的打印问题	42

透明胶片或光滑照片纸粘在一起	42

透明胶片或照片中包含白色条纹	42

打印信封时进纸不正常	42

错误信息	43

卡纸信息	43

墨水量偏低信息	43

缺纸信息	43

扫描仪连接错误	44

其他错误信息	44

附录	45

产品技术规格	45

# 基本操作

## 使用操作面板

按照上图中的编号，下表对本机的各个按钮进行了详细的说明。

| 编号 | 按钮 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Number of Copies（份数） | 设置份数，允许范围：1-99 |
| 2 | Reduce/Enlarge（缩小/放大） | 使复印结果比原件小或者比原件大 |
| 3 |  | 切换菜单项 |
| 4 | Menu（菜单） | 使用菜单改变设置。 |
| 5 | Quality（质量） | 选择photo（照片），quick（快速）或normal（正常）设置 |
| 6 | Scan To（扫描至） | 选择扫描目的地：Application（应用程序），File （文件），Email（电子邮件），或Fax（传真） |
| 7 | Cancel（取消） | 取消扫描或复印作业，或者将一个菜单项恢复为默认设置。 |
| 8 | Lighter/Darker（浅/深） | 使复印结果比原件浅或深 |
| 9 | Paper Type（纸张类型） | 选择纸张类型：光滑纸，照片纸，透明胶片，或普通纸。 |
| 10 | Select（选择） | 选择当前显示的选项。 |
| 11 | Color Copy（彩色复印） | 进行彩色复印。 |
| 12 | Black Copy（黑白复印） | 进行黑白复印。 |
| 13 | Scan（扫描） | 当您使用Scan To（扫描至）按钮选择了扫描目的地之后，按此按钮开始扫描。 |
| 14 | Power（电源） | 打开或关闭您的多功能一体机的电源。 |

## 使用菜单

- 按Menu（菜单），直到出现您希望的菜单。

- 按Select（选择）按钮。

- 按左右箭头按钮，直到出现您希望的菜单项。

- 按Select（选择）按钮。

Mono Collate（黑白逐份） 当打印多份的多页文档时，先打印第一份的1到5页，然后打印第二份的1到5页，以此类推。

Clone（克隆） 在一张单页纸上打印多个相同的图像。您可以选择打印4，9或16个图像。

Poster（海报） 将一个图像放大成海报尺寸打印到多页纸上。选择2×2可以打印4页的海报，选择3×3可以的打印9页的海报，或者选择4×4可以打印16页的海报。

Language（语言） English（英语）French（法语）German（德语）Spanish（西班牙语） Italian（意大利语）Dutch（荷兰语）Portuguese（葡萄牙语）Polish（波兰语）

Copy Source Type（复印原稿类型） PHOTO（照片）TEXT（文本）LINE DRAWING（线条画）MIXED（混合）

Copy Source Size（复印原件尺寸） A4，A5，B5，A6，Letter，3”×5”（单位：英寸），4”×6”（单位：英寸）

Color Intensity（色彩强度） Less（少） More（多）

Set Defaults（设为默认值） 将当前设置设为默认值。

Factory Defaults（出厂默认设置） 将当前设置恢复为默认设置。

Maintenance（维护） Change Cartridges（更换打印墨盒） Align Cartridges（校正打印墨盒） Clean Cartridges（清洗打印墨盒） Self Test（自测试）

Power Save Timeout（节约能源装置超时） Immediate（立刻）10 min（10分钟）30 min（30分钟）60 min（60分钟）

Copy Count Timeout（复印计数超时） 2min（2分钟）OFF（关闭）

Reduce/Enlarge Timeout（缩小/放大超时） 2min（2分钟）OFF（关闭）

Ink Levels（墨水容量） Black（黑色）Color（彩色）

## 使用SmartPanel

当软件安装到您的计算机系统中以后，您可以使用SmartPanel定制您的扫描，打印及复印作业。

点击开始—程序—FOUNDER D737—SmartPanel。

| 选择 | 功能 |
| --- | --- |
| Text(OCR)（文本OCR） | 扫描文档，并发送到一个可以让您编辑文本的应用程序中。 |
| Copy（复印） | 对原文档进行复印。 |
| Fax（传真） | 扫描图像或文档，并通过传真机发送出去。 |
| Email（电子邮件） | 扫描图像或文档，并作为电子邮件的附件发送出去。 |
| Scan to Application（扫描到应用程序） | 扫描图像或文档，并发送到选定的图像编辑/文字处理应用程序中去。 |
| Scan to File（扫描到文件） | 扫描图像或文档，并将其保存为图像或文本文件。 |
| 彩色、灰色、黑白 | 选择输出的颜色选项。 |

如要在复印、打印或扫描前对您的文档进行其他的设置，点击设置。

| 选择 | 功能 |
| --- | --- |
| 扫描/图像 | 选择数据源，确定扫描区域、分辨率、亮度、对比度、gamma。 |
| 应用程序 | 选择图像应用程序，可新增和删除。 |
| 复印/传真 | 选择打印份数，比例大小，扫描区域，打印质量。 |
| 电子邮件 | 设定电子邮件发送的程序。 |
| 高级设置 | 用户自定义的图像控制设置。 |

## 使用打印控制程序

打印控制程序可以让您监视多功能一体机的状态，以及安装或更换打印墨盒。如果要打开打印控制程序，请点击开始—程序—Lexmark X83—打印控制程序。

| 对话框 | 功能 |
| --- | --- |
| 状态 | 监视您的打印作业的状态。 取消您的打印作业。 |
| 选项 | Windows98/Me 打开或关闭各项软件功能，例如声音效果和缓冲模式。 Windows 2000/XP 控制如何及何时显示打印控制程序。 关闭多功能一体机图标。 |
| 墨盒 | 查看您的剩余墨水量。 安装或更换打印墨盒。 清洗打印喷头。 打印测试页。 校正打印墨盒，以获得最佳的打印质量。 查看打印墨盒的产品编号。 |

## 装入纸张

- 靠着纸张支架的右边装入纸张，要打印的一面朝着您。

注意：请不要用力将纸张塞入多功能一体机内。

2．压住释放按钮并向右滑动进纸导轨，直至靠在纸张的左边缘。

### 装入特殊纸

当您装入特殊纸的时候，请参考以下的指导：

| 最多装入纸张 | 要求 |
| --- | --- |
| 100张喷墨多功能一体机专用纸（取决于纸张的厚度） | 要打印的一面朝向您。 紧靠着纸张支架的右边装入纸张。 |
| 10个信封 | 要打印的一面朝向您。 紧靠着纸张支架的右边垂直装入信封。 贴邮票的位置位于左上角。 进纸导轨紧靠信封的左边缘。 |
| 10张贺卡专用纸，索引卡，明信片，照片卡或卡片纸 | 要打印的一面朝向您。 紧靠着纸张支架的右边垂直装入卡片。 进纸导轨紧靠卡片的左边缘。 |
| 25张照片纸 | 光滑或带有涂层的一面朝向您。 进纸导轨紧靠照片纸的左边缘。 |
| 10张透明胶片 | 透明胶片上粗糙的一面朝向您。 进纸导轨紧靠透明胶片的左边缘。 |
| 100张自定义尺寸的纸张 | 要打印的一面朝向您。 您使用的纸张尺寸必须在以下的尺寸范围内： --宽度： 76mm-216mm 3.0inch-8.5inch --长度： 127mm-432mm 5.0inch-17.0inch 进纸导轨紧靠纸张的左边缘。 |
| 25张热转印纸 | 请按包装上的说明装入热转印纸。 要打印的一面朝向您。 进纸导轨紧靠热转印纸的左边缘。 |

## 更换打印墨盒

Founder D737可以使用以下的打印墨盒：

黑色打印墨盒12A1970

彩色打印墨盒15M0120

高容量黑色打印墨盒12A1975

高容量彩色打印墨盒15M0125

- 确认多功能一体机的电源已经打开。

- 打开多功能一体机的前盖。

如果多功能一体机没有工作，打印墨盒拖车将会自动移动到安装位置。

- 朝着您的方向拉旧的打印墨盒直至松动，然后取出。将其保存在密封的容器中或进行妥善处理。

- 将新的打印墨盒或替换打印墨盒装入多功能一体机内。

  - 如果您安装的是一个新墨盒，请撕掉打印墨盒底部的透明封条。

  - 将打印墨盒装入墨盒拖车内。

  - 平稳地向后推打印墨盒，直到听见“啪”的一声，表示已经固定住。

警告：请不要用手触摸打印墨盒上的金色触点区域。

- 关闭多功能一体机的前盖。

- 使用操作面板选择您安装的打印墨盒类型。

- 使用按钮在各选项中进行切换。

- 按Select（选择）按钮。

注意：如果您安装的是一个新墨盒，多功能一体机将会打印出一张校正测试页。从测试页中找出最接近于一条直线的图形，并使用操作面板上的左右箭头按钮选择该图形的编号。

## 校正打印墨盒

为了提高打印质量，您可能需要校正您的打印墨盒。您可以使用操作面板或控制程序对打印墨盒进行校正。

如要使用操作面板：

- 按Menu（菜单）按钮，直到出现Maintenance（维护）菜单项。

- 按Select（选择）按钮。

- 按左右箭头按钮，直到出现Align Cartridges（校正打印墨盒）。

- 按Select（选择）按钮。

- 多功能一体机打印的校正测试页中包括有一定数量的校正图形。每个校正图形下面都有一个数字。测试页的内容如下图所示：

- 从测试页的每组校正图形中，找出最接近于一条直线的图形所对应的数字。

- 按左右箭头按钮滚动查找您在测试页中选择的数字。

- 按Select（选择）按钮。

## 维护打印墨盒

为了确保您的打印墨盒使用寿命最长以及您的多功能一体机性能最优：

- 除非您打算安装新的打印墨盒，否则请不要打开新墨盒的包装。

- 请不要从多功能一体机内取出打印墨盒，除非您准备更换墨盒，清洗墨盒或将墨盒保存在密封容器中。如果将打印墨盒从多功能一体机内取出并放在外面较长的时间，打印墨盒将不能正常打印。

- 如果一个打印墨盒的墨水用完了，请将空墨盒留在多功能一体机内，直到您准备更换新的墨盒。当一个打印墨盒拖车空载时进行可能性会导致多功能一体机出现问题。

您的多功能一体机质量保修不包括由于自行注入墨水的打印墨盒所引起的多功能一体机故障或损坏。建议您不要使用自行注入墨水的墨盒。

# 扫描

## 扫描指导

| 使用操作面板 | 使用计算机 |
| --- | --- |
| 请确认多功能一体机和计算机的电源都已打开。 打开上盖。 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃上，尽量紧靠右下角。 关闭上盖。 按Scan To（扫描至）按钮，直到出现您希望的扫描目的地：Application（应用程序），File（文件），E-mail（电子邮件）或Fax（传真）。 按（扫描）按钮。 -显示屏上将出现一个界面，允许您您选择扫描目的地。 | 请确认多功能一体机和计算机的电源都已打开。 打开上盖。 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃上，尽量紧靠右下角。 关闭上盖。 点击开始-程序- FOUNDER D737—SmartPanel。 根据您希望的扫描目的地点击相应的按钮：扫描至应用程序，扫描至文件，电子邮件或传真。 如果您选择了“扫描至应用程序”，从列表中滚动选择您希望的扫描目的应用程序。 从列表中选择您希望的扫描目的文件类型。 点击“确定”按钮。 |

## 定制扫描设置

您可以使用操作面板或扫描/复印控制程序来定制扫描设置。

您可以在扫描之前对您的文档进行其他的设置。

  - 点击开始-程序- FOUNDER D737—SmartPanel。

  - 点击文件-设置。

  - 点击“扫描/图像”对话框。

  - 根据需要定制设置。

  - 点击“确定”。

## 使用特殊扫描特性

### 扫描一张照片并作为电子邮件的附件发送出去

- 打开上盖。

- 将您的照片正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，尽量紧靠右下角。

- 关闭上盖。

- 按Scan To（扫描至）按钮，直到出现E-mail（电子邮件）。

- 按Scan（扫描）按钮。

- 在您的屏幕上输入电子邮件地址。

- 点击“发送”按钮。

### 扫描一张照片并保存为文件

- 打开上盖。

- 将您的照片正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，尽量紧靠右下角。

- 关闭上盖。

- 点击开始-程序- FOUNDER D737—SmartPanel。

- 点击文件-设置-扫描/图像。

- 点击“扫描至文件”按钮。

- 从文件列表中选择您希望的扫描目的文件。

- 点击“确定”按钮。

### 文本识别（OCR）

使用“文本识别（OCR）”选项可以让您将图像扫描成文本，以便于可以在文字处理应用程序中进行编辑。

- 打开上盖。

- 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，尽量紧靠右下角。

- 关闭上盖。

- 点击开始-程序- FOUNDER D737—SmartPanel。

- 点击“文本识别（OCR）”选项。

- 根据您希望的扫描目的地点击相应的按钮。

- 选择您希望的扫描目的应用程序。

- 点击“确定”按钮。

现在您可以在一个文字处理应用程序中编辑此文档。

### 扫描至一个应用程序

- 打开上盖。

- 将您的照片正面朝下放置在扫描仪玻璃上，尽量紧靠右下角。

- 关闭上盖。

- 点击开始-程序- FOUNDER D737—SmartPanel。

- 点击“扫描至应用程序”按钮。

- 从应用程序列表中选择您希望的扫描目的应用程序。

- 从文件类型列表中选择您希望的文件类型。

- 点击“确定”按钮。

## 创建项目

### 制作具有个人特色的食谱卡片

- 在多功能一体机内装入索引卡或您希望的自定义尺寸的纸张。

- 从食谱，杂志或其他来源中选择您感兴趣的配方。

- 将您选择的配方正面朝下放置在扫描仪玻璃上，尽量紧靠右下角。

- 在复印/传真控制程序的“适合页面”区域中选择适当的输出尺寸。

- 根据需要定制设置。

- 点击“复印”按钮。

### 制作具有个人特色的名片，信纸和信封

- 装入名片纸，普通纸或信封。

- 将您的公司图标扫描至一个图像编辑程序中。

- 输入您的公司名称和地址。

- 从应用程序的“文件”菜单中点击“打印”。

- 点击“属性”。

- 在“文件/质量”对话框中，为您的文档选择适当的文件类型，纸张类型以及打印质量。

- 在“纸张”对话框中，为您的文档选择适当的纸张尺寸和打印方向。

- 点击“确定”。

- 点击“确定”。

### 打印婚礼节目表

- 将一朵鲜花或其他物品放置在扫描仪玻璃板上。

- 在鲜花或物品上覆盖一张白纸。

- 将鲜花或物品扫描至一个图像编辑程序中。

- 根据您的个人喜好，使用文字修饰您的婚礼节目表。

- 打印您的婚礼节目表。

### 打印剪贴簿页面

- 将一张照片扫描至一个图像编辑程序中。

- 根据需要对照片进行适当的编辑。

- 使用文本编辑工具为您的页面添加一个标题。

- 打印您的剪贴簿页面。

# 复印

## 复印指导

| 使用操作面板 | 使用计算机 |
| --- | --- |
| 请确认多功能一体机电源已打开。 打开上盖。 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃上，尽量紧靠右下角。 关闭上盖。 按Color Copy（彩色复印）或Black Copy（黑白复印）按钮。 | 请确认多功能一体机和计算机的电源已经打开。 打开上盖。 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃上，尽量紧靠右下角。 关闭上盖。 点击开始-程序- FOUNDER D737—SmartPanel-设置。 选择复印份数。 根据您希望的副本颜色，点击适当的选项。 点击“复印”按钮。 |

## 定制复印设置

您可以在开始复印之前对您的文档进行其他的设置。

- 点击开始—程序—FOUNDER D737—SmartPanel。

- 点击设置。

- 点击“复印/传真”对话框。

- 根据需要定制设置。

- 点击“复印”开始复印。

## 使用特殊复印特性

- 点击开始—程序—FOUNDER D737—SmartPanel。

- 在“适合页面”区域中，滚动选择“海报”、“克隆”或“自动适合页面”。

- 点击“多功能一体机设置……”按钮，然后点击“纸张”对话框并选中“逐份打印”选项。

| 海报 | 将一个图像放大并打印并打印到多页纸上。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 克隆 | 在一张单页纸上打印多个相同的图像。 |  |  |
| 使用操作面板进行克隆 | 在一张单页纸上打印多个相同的图像。 |  |  |
|  | Windows２０００／ＸＰ操作系统的用户只能通过操作面板使用海报和克隆功能。 |  |  |
| 自动适合页面 | 将图像放大，使之充满整个页面。 |  |  |
| 逐份打印 | 当打印多份的多页文档时，可以按照一份一份的顺序打印。以右图为例：先打印第一份的１到３页，然后打印第二份的１到３页，以此类推。 |  |  |

## 创建项目

### 打印海报

使用操作面板

请确认多功能一体机电源已经打开。 打开上盖。 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，尽量紧靠右下角。 关闭上盖。 按Menu（菜单）按钮，直到出现Poster（海报）选项。 按Select（选择）按钮。 按左右箭头按钮，直到出现您希望的海报尺寸4，9，或16pages（页）。 按Select（选择）按钮。 按Color Copy（彩色复印）或Black Copy（黑白复印）按钮。

#### 拼接海报

  - 在每一张打印页上，剪掉相邻的两个空白边。

例如，剪掉每一页的顶边和左边的空白部分。

  - 排列这些打印页，使每一个剪切过的边覆盖在一个未剪切过的边（空白边）上。

  - 从背面将这些打印页粘在一起。

  - 如要最终完成您的海报，还需要修整多余的空白边。

### 复印收据

| 使用操作面板 | 使用计算机 |
| --- | --- |
| 请确认多功能一体机电源已经打开。 打开上盖。 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，尽量紧靠右下角。 关闭上盖。 按Black Copy（黑白复印）按钮。 | 请确认多功能一体机和计算机的电源都已经打开。 打开上盖。 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，尽量紧靠右下角。 关闭上盖。 点击开始—程序—FOUNDER D737—SmartPanel。 点击“复印”按钮。 |

注意：如果您的收据上的字迹比较浅，您可以使用控制面板上的浅/深选项来进行调节。

### 复印种子包装，在花园中按行竖立标记牌

使用操作面板

请确认多功能一体机电源已经打开。 打开上盖。 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，尽量紧靠右下角。 关闭上盖。 按Menu（菜单）按钮，直到出现Clone（克隆）选项，然后按Select（选择）按钮。 按左右箭头按钮，直到出现您希望的图像数目（4，9，或16）。 按Select（选择）按钮。 按Color Copy（彩色复印）或Black Copy（黑白复印）按钮。

剪下每个图像，并把它们粘贴在可以插在地上的物品上。

注意：如果您希望在室外使用此图像，您可能需要对图像进行塑封。

### 放大模板

| 使用操作面板 | 使用计算机 |
| --- | --- |
| 请确认多功能一体机电源已经打开。 打开上盖。 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，尽量紧靠右下角。 关闭上盖。 按Reduce/Enlarge（缩小/放大）按钮，直到出您希望的尺寸或Custom（自定义）选项。 按Select（选择）按钮。 如果您选择了Custom（自定义）选项，请按左右箭头按钮，直到出现您希望的比例。 按Select（选择）按钮。 按Color Copy（彩色复印）或Black Copy（黑白复印）按钮。 | 确认多功能一体机和计算机的电源已经打开。 打开上盖。 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，尽量紧靠右下角。 关闭上盖。 点击开始—程序—FOUNDER D737—SmartPanel—设置。 在“大小调节”区域中选择您希望的放大或缩小比例。 选择“彩色”、“灰度”或“黑白”选项。 点击“复印”按钮。 |

### 制作透明胶片

您可以将一份重要报告的内容制作成彩色或黑白的透明胶片。

- 在普通纸上打印您要制作的内容。

- 在多功能一体机内装入透明胶片。

- 将您的文档正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，尽量紧靠右下角。

- 按Color Copy（彩色复印）按钮制作彩色的透明胶片，按Black Copy（黑白复印）按钮制作黑白的透明胶片。

# 打印

## 打印指导

- 从应用程序的“文件”菜单中点击“打印”。

- 在“打印”对话框中点击“确定”。

如果您使用的操作系统是Windows98/Me，请使用属性定制您的打印作业。

如果您使用的操作系统是Windows2000/XP，请使用打印首选项定制您的打印作业。

## 定制打印设置

### 从应用程序中打开属性或打印首选项

从应用程序中打开属性或打印首选项并改变打印设置，将只对当前在应用程序中创建的文档有效。

- 打开应用程序的“文件”菜单。

- 选择“打印”设置。

- 在设置对话框中，点击“属性”，“选项”或“设置”（视应用程序而定）。

Windows98/Me打印属性包括四个对话框：装订，纸张，文件/质量和高级选项。

每个对话框包括有关操作的设置。

| 对话框 | 功能 |
| --- | --- |
| 装订 | 进行合并打印，打印海报，打印手册，双面打印文档 |
| 纸张 | 选择纸张尺寸和打印方向，设置打印份数，从最后一页开始倒序打印您的文档，打印结束后，文档的第一页在出纸盘中整摞纸的最上面，逐份打印您的文档。 |
| 文件/质量 | 选择：文件类型，纸张类型，打印质量设置，优化网页选项，可以更清晰地打印互联网页中的图形。干燥延时选项。恢复默认设置。 |
| 高级选项 | 调整：点调和设置。图像设置。 |

注意：点击属性的任何对话框中的“帮助”按钮可以进入帮助。

Windows2000/XP打印首选项包括5个对话框：常规，选项，页面设置，色彩和特征。

每个对话框包括有关操作的设置。

| 对话框 | 功能 |
| --- | --- |
| 常规 | 选择：打印机，要打印哪些页数，打印份数。 |
| 选项 | 打印：框架，所有相关的文档，链接表。 |
| 页面设置 | 选择：纸张尺寸，介质类型，打印质量，打印方向，倒序打印选项，打印份数，逐份打印选项。 |
| 色彩 | 选择：文件色彩，点调和方式，色彩外观，亮度和对比度。 |
| 特征 | 选择：干燥延时选项，双面打印选项，装订边选项，打印指导页选项。 |

注意：点击属性的任何对话框中的“帮助”按钮可以进程序帮助。

### 从Wondows中打开属性或打印首选项

从Wondows中打开属性或打印首选项可以让您将所改变的设置应用于所有的文档。

- 点击开始—设置—打印机。

- 在“打印机”文件夹中，右键点击您的多功能一体机图标。

- 从弹出菜单中的点击“属性”或“打印首选项”。

Windows98/Me属性包括七个对话框：装订，纸张，文件/质量和高级选项，常规，详细资料和颜色管理。每个对话框包括有关操作的设置。

| 对话框 | 功能 |
| --- | --- |
| 装订 | 进行合并打印，打印海报，打印手册，双面打印文档 |
| 纸张 | 选择纸张尺寸和打印方向，设置打印份数，从最后一页开始倒序打印您的文档，打印结束后，文档的第一页在出纸盘中整摞纸的最上面。 逐份打印您的文档。 |
| 文件/质量 | 选择：文件类型，纸张类型，打印质量设置，优化网页选项，可以更清晰地打印互联网页中的图形。干燥延时选项。恢复默认设置。 |
| 高级选项 | 调整：点调和设置。图像设置。 |
| 常规 | 添加注释。插入分隔页。打印测试页。 |
| 详细资料 | 添加/删除打印机端口或驱动程序。 选择打印机驱动程序。 捕获打印机端口。 设置超时设置。 定制后台打印和端口设置。 |
| 颜色管理 | 设置打印机的配置文件。 |

注意：点击属性的任何对话框中的“帮助”按钮可以进入程序帮助。

Windows2000/XP打印首选项包括3个对话框：页面设置，色彩，特征。每个对话框包括有关操作的设置。

| 对话框 | 功能 |
| --- | --- |
| 页面设置 | 选择：纸张尺寸。介质类型。打印质量。打印方向。倒序打印选项。打印份数。逐份打印选项。 |
| 色彩 | 选择：文件色彩。点调和方式。色彩外观。亮度和对比度。 |
| 特征 | 选择：干燥延时选项。双面打印选项。装订边选项。打印指导页选项。 |

注意：点击属性的任何对话框中的“帮助”按钮可以进入程序帮助。

### 为特殊纸定制打印设置

当您的多功能一体机软件安装完毕后，多功能一体机属性被设置为默认值。使用默认设置可以在喷墨打印机专用纸上打印大部分的文档。如果您在使用特殊纸打印时需要改变多功能一体机设置，请参考下面的表格：

| 当您打印的是： | 点击属性中的以下对话框：（以下的对话框名称只适用于Windows98/Me，如果您使用的是Windows2000/XP，请点击“页面设置”） | 进行以下的设置：（下面表中的“纸张类型”设置在Windows2000/XP环境下名为“介质类型”） |
| --- | --- | --- |
| 信封 | 纸张 | 在“纸张尺寸”区域中滚动选择适当的信封尺寸中。 选择“横向打印”。 注意：您的应用程序可能不支持属性或打印首选项中的信封设置。 |
| 贺卡，索引卡，明信片，照片卡或卡片纸 | 纸张 | 选择适当的“纸张尺寸”设置。 |
|  | 文件/质量 | 在“纸张类型”区域中选择“贺卡专用纸”。 |
| 热转印纸 | 文件/质量 | 在“纸张类型”区域中选择“热转印纸”。 注意：我们建议您在正式打印热转印纸之前，首先将您的文档打印在普通纸上进行试验。 |
| 自定义尺寸 | 纸张 | 在“纸张尺寸”区域中滚动选择“自定义”。 输入您要定义的纸张尺寸。 |
| 照片纸 | 文件/质量 | 在“纸张类型”区域中选择“光滑/照片纸”。 注意：打印照片时，请随时移开送出的照片，等墨水完全干燥后再进行叠放。 |
| 透明胶片 | 文件/质量 | 在“纸张类型”区域中选择“透明胶片”。 选择“正常”打印质量设置。 注意：打印透明胶片时，请随时移开送出的透明胶片，等墨水完全干燥后再进行叠放。 |

## 创建项目

Windows 98/Me

### 双面打印

除了节省纸张之外，此特性在您希望打印手册时也非常有用。

- 为双面打印文档定制打印属性。

  - 打开打印属性。

  - 在“纸张”对话框中选择适当的纸张尺寸和打印方向。

  - 在“装订”对话框中选中“双面打印”复选框。

  - 选择适当的装订边。

  - 如要获得如何重新装纸的指导，请选中“翻转打印指导页（在第一面打印与第二面打印之间 ）”。

  - 点击“确定”。

- 从应用程序的“文件”菜单中点击“打印”。

- 当您的双面文档的第一面打印完毕后，会提示您重新装纸。

- 按照屏幕上的提示或者打印出的指导页进行操作。

- 点击“确定”。

#### 如要恢复为单面打印

- 在打印属性中点击“装订”对话框。

- 取消选中“双面打印”复选框。

- 点击“确定”。

### 合并打印

您可以通过进行合并打印或将多页图像打印到一张单页纸上的方式来节省纸张。

1．为进行合并打印定制打印属性

  - 打开打印属性。

  - 在“纸张”对话框中选择适当的纸张尺寸和打印方向。

  - 在“装订”对话框中：

-选择“合并打印”

-选择打印到一张单页纸上的“合并打印数”

-如果需要，选中“打印页边框”

  - 如要在纸张的一面进行合并打印，请单击“确定”。

如要在纸张的双面进行合并打印：

-选中“双面打印”。

-选择“长边装订”或“短边装订”。

-点击“确定”。

2．进行合并打印。

  - 从应用程序的“文件”菜单中点击“打印”。

  - 在“打印”对话框中点击“确定”。

-如果您选择了在纸张的一面进行合并打印，文档已经打印完毕，请恢复为正常打印。

-如果您选择了在纸张的双面进行合并打印，请继续打印纸张的另外一面。

#### 如要恢复为正常打印

  - 在“装订”对话框中选择“正常”。

  - 点击“确定”。

### 打印手册

您可以打印一份文档，并将其装订在一起做成一本手册。

- 为打印手册定制打印属性。

  - 选择“纵向打印”。

  - 选择适当的纸张尺寸。您可以从Statement,Letter,A4或A5中进行选择。

  - 打开打印属性。

  - 点击“装订”对话框。

  - 选择“手册”。

  - 选择“每扎张数”。

注意：每扎可以由任意数量的纸张折叠在一起。当您使用比较重的纸张打印时，为了方便装订，请选择较小的“每张扎数”。

  - 选中“翻转打印指导页（在第一面打印与第二面打印之间）”。

  - 点击“确定”。

- 打印并装订您的手册。

  - 从应用程序的“文件”菜单中点击“打印”。

  - 在“打印”对话框中点击“确定”。您的手册的第一面将先被打印出来。

  - 当您的手册的第一面打印完毕后，会提示您重新装纸。

  - 点击“确定”。

  - 装订您的手册。

#### 装订成手册

当您的文档打印完后，将各扎纸叠放在一起并装订成手册。

- 从出纸托盘中取出第一摞纸，对折后放在一边。

- 将剩下的每一扎依次对折好，放在前一扎的上面，直到手册完成。

- 将各扎装订到一起，成为手册。

### 制作T恤衫

- 在打印机内装入热转印纸，空白的一面朝向您。

- 打开随同您的多功能一体机一起提供的图像编辑程序。

- 在图像编辑程序中创建或选择您喜欢的图像（扫描的照片，经剪裁的艺术画，扫描的图像或物体）。

- 选择镜像（热转印）选项。

- 打印您的图像。

- 请按照热转印纸包装上的说明进行操作。

注意：您也可以根据个人喜好制作具有个人特色的枕头套，手提包或者其他适合于热转印的项目。

### 制作标签

- 装入标签纸。

- 在图像编辑程序中创建或选择您喜欢的图像（扫描的照片，经剪裁的艺术画，扫描的图像或物体）。

- 设计具有个人特色的标签。

- 打印您的标签。

### 制作奖章和证书

- 在文字处理或图像编辑程序中创建奖章或证书。

- 将最上面一行文字居中并放大作为标题。

- 根据不同的用途，使用不同内容和大小的文字定制您的奖章和证书。

- 添加现有的图像或者您自己设计的图像。

- 从应用程序的“文件”菜单中点击“打印”。

- 点击“属性”。

- 在“文件/质量”对话框中，为您的文档选择适当的文件类型，纸张类型以及打印质量。

- 在“纸张”对话框中，为您的文档选择适当的纸张尺寸和打印方向。

- 点击“确定”。

注意：您最好使用卡片纸打印您的奖章和证书。

### 制作标记

- 在文字处理或图像编辑程序中创建一个标记。

- 创建或选择您喜欢的图像。

- 从应用程序的“文件”菜单中点击“打印”。

- 点击“属性”。

- 在“文件/质量”对话框中，为您的文档选择适当的文件类型，纸张类型以及打印质量。

- 在“纸张”对话框中，为您的文档选择适当的纸张尺寸和打印方向。

- 点击“确定”。

### 制作冰箱装饰贴纸

- 在打印机内装入带有磁性的贴纸。

- 在图像编辑程序中创建或选择您喜欢的图像（扫描的照片，经剪裁的艺术画，扫描的图像或物体）。

- 从应用程序的“文件”菜单中点击“打印”。

- 点击“属性”。

- 根据需要定制打印设置。

- 点击“打印”。

### 制作具有个人特色的物品

- 选择一个物品并对其进行包装。

- 在图像编辑程序中创建或选择您喜欢的图像（扫描的照片，经剪裁的艺术画，扫描的图像或物体）。

- 打印此图像。

- 根据您选择的物品大小，剪裁掉图像中多余的部分。

- 将图像粘贴在您选择的物品上。

### 制作光盘盒封面

- 为您的光盘盒封面创建或选择一个图像。

- 添加适当的文字，使封面带有个人特色。

- 从应用程序的“文件”菜单中点击“打印”。

- 点击“属性”。

- 在“文件/质量”对话框中，为您的文档选择适当的文件类型，纸张类型以及打印质量。

- 在“纸张”对话框中，为您的文档选择适当的纸张尺寸和打印方向。

- 点击“确定”。

- 点击“确定”。

- 对打印页进行剪裁，使之适合您的光盘盒大小。

# 问题解答

当您的多功能一体机出现问题时，请先确认：

电源正确地连接在您的多功能一体机和电源插座上。

多功能一体机电源已经打开。

您已经撕掉了打印墨盒底部的透明封条。

USB连接线牢固地连接在计算机与多功能一体机之间。

纸张装入正确。

计算机电源已经打开。

## 文档不能打印

请确认您的多功能一体机没有被挂起或者被暂停。

请确认打印墨盒安装正确。

请使用完好无损的USB线缆。

如要检查多功能一体机状态：

- 点击开始-设置-打印机。

- 双击多功能一体机图标。

- 请确认没有选中“暂停打印”选项。

- 打印测试页。

- 检查您的应用程序。

## 打印文档的速度非常慢

关闭其他不用的应用程序。

在属性或打印首选项的“文件/质量”对话框中，选择“正常”或“高速”打印质量设置。

考虑为您的计算机购买更多的物理内存。

注意：打印照片或包含图像的文档时，可能会比正常文本花费较多的时间。

## 打印时不进纸或者发生卡纸

### 不进纸或者同时进多页纸

请确认：

您使用的纸张是喷墨打印机的推荐纸张。

您没有用力将纸张塞入多功能一体机内。

您没有在多功能一体机内装入过多的纸张。

您正确的装入了纸张。

直纸导轨紧靠纸张的左边缘，但是不要使纸张支架内的纸张弯曲。

多功能一体机放置在一个平坦的水平表面上。

您在打印属性，打印首选项或扫描/复印控制程序中选择了正确的纸张类型和纸张尺寸。

### 卡纸

取出卡住的纸张。如果纸张停留在机体深处无法取出：

  - 按Power（电源）按钮关闭。

  - 平稳地向外拉出纸张。如果纸张停留在机体深处无法取出：

    - 打开前盖，并从前面取出纸张。

    - 关闭前盖。

  - 按Power（电源）按钮打开多功能一体机，并重新发送您的文档进行打印。

## 打印文档的质量非常差

### 垂直方向的直线不平滑

如要提高表格、边界、图表中垂直方向的直线的打印质量：

在属性或打印首选项的“文件/质量”对话框中，选择“照片”或“最佳质量”打印质量设置。

校正打印墨盒。

清洗打印墨盒。

### 缺少字符或出现意想不到的字符

请确认您的扫描仪玻璃干净无污点。

- 用水将一块干净的软布润湿。

- 轻轻地擦洗扫描仪玻璃板。

注意：在您将文档放置在扫描仪玻璃上之前，请确认文档上的墨水或修正液已经完全干燥。

### 打印结果太黑或有污迹

请确认：

- 等打印页上的墨水完全干燥后再进行其他处理。

- 您在属性，打印首选项或扫描/复印控制程序中选择了正确的纸张类型和纸张尺寸。您使用的纸张平滑且没有皱褶。

- 为您使用的纸张类型选择适当的打印质量设置。如果您使用普通纸进行打印，请在属性或打印首选项的“文件/质量”对话框中选择“高速”打印质量设置。

- 打印喷头已经清洗干净。

### 打印页中出现深浅交替的条纹（间歇打印）

- 请确认您在打印控制程序的“选项”对话框中选中了“允许缓冲模式”。

- 在属性或打印首选项的“文件/质量”对话框中，选择“照片”或“最佳质量”打印质量设置。

### 打印页边缘处的打印质量非常差

您的多功能一体机不能打印页面的最左边、最右边、最上边或最下边。请使用以下的最小设置：

左边距和右边距：

——除A4以外的其他纸张：6.35mm

——A4纸张：3.37mm

上边距：

——1.7mm

下边距：

——16.51mm

### 打印结果中的颜色较浅或不正确

在打印控制程序的“墨盒”对话框中查看打印墨盒的剩余墨水量。一个打印墨盒的墨水可能用完了或者快用完了。

尝试使用不同的色彩设置。

进入属性或打印首选项-文件/质量-自然色彩。

尝试使用不同品牌的纸张。不同品牌的纸张吸收墨水的能力不同，打印出来的颜色也会有细微的差别。

清洗打印喷头。

擦洗打印喷头。

### 清洗打印喷头

为了提高打印质量，您需要清洗您的打印墨头。您可以使用操作面板或控制程序对打印喷头进行清洗。

  - 按Menu（菜单）按钮。

  - 按左右箭头按钮，直到出现Maintenance（维护）菜单项。

  - 按Select（选择）按钮。

  - 按左右箭头按钮，直到出现Clean Nozzles（清洗打印喷头）。

  - 按Select（选择）按钮。

多功能一体机进纸，并打印出一张喷头测试图，如下图所示。

比较位于清洗线条上面和下面的对角线。检查上面的对角线中是否有断开的现象，断开的直线说明打印喷头被堵塞。然后继续检查下面的对角线中是否有断开的现象，完整的直线说明打印喷头已经清洗干净。

如果下面的对角线仍然是断开的，请您再进行几次打印喷头的清洗。

如果清洗三次之后，您对下面对角线的打印质量仍然不满意，您可能需要擦洗打印喷头。

### 擦洗打印喷头

如果在您清洗打印喷头之后，打印质量没有提高，可能是打印墨盒的喷头或触点上粘有干燥的墨水。

#### 擦洗打印墨盒的喷头和触点

- 从多功能一体机内取出打印墨盒。

- 用水将一块干净的软布润湿，轻轻地擦洗图中金色的喷头区域。

警告：擦洗打印喷头时，请沿着一个方向擦洗，以免混合各种颜色的墨水。

- 为了清除干燥的墨水，用这块湿布靠住打印喷头大约三秒钟，然后轻轻地擦去污点并擦干。

- 使用这块湿布的其他干净部分轻轻地擦洗图中金色的触点区域。

警告：请不要使用这块湿布的同一部分擦洗打印喷头和触点。

- 为了清除干燥的墨水，用这块湿布靠住触点大约三秒钟，然后轻轻地擦去污点并擦干。在您重新安装打印墨盒之前，请确认金色的区域已经完全干燥。

- 重新安装打印墨盒并重复打印喷头测试。

## 使用特殊纸时的打印问题

### 透明胶片或光滑照片纸粘在一起

请随时移开送出的打印页，等打印页上的墨水完全干燥后再进行叠放。

请使用喷墨打印机专用的透明胶片或照片纸。

### 透明胶片或照片中包含白色条纹

在属性或打印首选项的“文件/质量”对话框中，选择“照片”或“最佳质量”打印质量设置。

清洗打印喷头。

擦洗打印喷头。

清洗扫描仪玻璃。

### 打印信封时进纸不正常

如果普通纸进纸没问题，请确认：

您正确地装入了信封。

您使用的是打印机支持的信封尺寸，并且在属性或打印首选项中选择了相应的尺寸。

您在属性或打印首选项中选择了正确的纸张类型和纸张尺寸。

## 错误信息

### 卡纸信息

从多功能一体机内取出卡住的纸张。如果纸张停留在机体深处无法取出：

  - 按Power（电源）按钮关闭。

  - 平稳地向外拉出纸张。如果纸张停留在机体深处无法取出：

    - 打开前盖，并从前面取出纸张。

    - 关闭前盖。

  - 按Power（电源）按钮打开，并重新发送您的文档进行打印。

### 墨水量偏低信息

打印墨盒中的墨水快用完了，请购买新的打印墨盒。

### 缺纸信息

- 如果多功能一体机内的纸张用完了，请装入纸张。

- 按Select（选择）按钮。

- 重新发送您的文档进行打印。

### 扫描仪连接错误

- 从多功能一体机上断开USB线缆。

- 重新连接USB线缆。

- 关闭多功能一体机电源。

- 断开多功能一体机电源。

- 重新将多功能一体机电源连接到电源插座上。

- 打开多功能一体机电源。

- 重新启动计算机。

### 其他错误信息

- 关闭多功能一体机电源。

- 等待几秒钟，然后重新打开多功能一体机电源。

- 重新发送您的文档进行打印。

注意：您可能不需要重新发送您的文档。

# 附录

## 产品技术规格

| 扫描种类 | 彩色平台式扫描 |
| --- | --- |
| 扫描方式 | 一次性扫描 |
| 扫描元件 | 彩色线形CCD |
| 扫描质量 | 彩色深度 : 48位，灰度深度 : 16位 |
| 分辨率 | 光学分辨率600dpi x 1200dpi 最大分辨率19200dpi x 19200dpi |
| 扫描仪盖板 | 可移动式盖板, 轻松扫描厚物体 |
| 打印分辨率 | 1200dpix2400dpi |
| 打印速度 | 单色 : 快速模式可达每分钟12页 彩色 : 快速模式可达每分钟6页 |
| 复印模式 | 独立实现黑白和彩色复印 |
| 复印速度 | 单色每分钟9页 彩色每分钟3页 |
| 复印机易用性 | 1-99分拷贝 缩小 / 放大: 25%至400% 克隆、海报复印 |
| 推荐月工作量 | 3000页/月 |
| 兼容性 | Windows 98/Me/2000/XP |
| 接口 | USB 1.1 |
| 尺寸 | 关上时 : 460mm x 360mm x 270mm |
| 重量 | 6.8kg |
| 耗材 | 高分辨率防水黑色墨盒 - PN 12A1970 - 快速模式 : 可打印1100页5%覆盖率 高分辨率彩色墨盒 - PN 15M0120 快速模式 : 可打印800页15%覆盖率 |