- 四通5530SC 驱动安装使用说明

一、驱动安装

步骤一：点击 开始  设置（控制面板） 打印机和传真  添加打印机

步骤二：在弹出窗口选择“连接到此计算机的本地打印机”，但不要选“自动检测并安装即插即用打印机”，然后选择“下一步”。

步骤三：端口默认就是LPT1，直接点击“下一步”。

步骤四：选择厂商和打印机,下一步直到完成即可

二、面板使用操作

电源

纸空

高速打印

联机     出纸方向

换页

高速打印

用纸定位

出纸方向

换行

常速打印

联机

[ 装纸 ]

平推进纸，直接平放纸张推入即可。但需先把机器左侧的纸张调节杆，拨到“单张”位置

根据纸张厚度调节纸厚调节杆    一般设在刻度1或2 上

多联纸，需掀开前翻板，装入推纸器中，同时纸张调节杆要拨到“多联纸”位置,按进纸

[ 退纸 ]

机器默认打印完成后将从前面返回退纸

若需向后退出，在“联机”灯亮的状态下，按 按钮，亮起即可。

人为中止打印，退出纸张，需先按“联机”按钮，灯灭后，

单页纸按退纸； 多联纸按       退纸

[高低速打印切换]

一般打印前先进行切换，装入纸张后，灯亮起时，按 灯亮起即为高速按灯灭，即为常速。 此切换亦可在打印过程中进行

[微量进纸及微调左边距]

微调换行进纸，灯灭时，按即可向前以行为单位微进纸

打印票据需要对位时，左边距一般从开票软件中设置，若左边距仍不够，可以适当调整机器上的挡板，

，但默认此挡板必须调至最左侧，非必要不可调动