映美数电发票专用驱动使用说明

- 安装方法：

直接点击PrinterInstaller.exe安装，安装后驱动程序名称为Jolimark Generic Printer。

- 使用方法：
打印前建议把驱动程序默认纸张设置为A5纸。在“打印机属性”——“首选项”——“高级”中设置。
打印时选择Jolimark Generic Printer进行打印。

- 一些常见问题解决方法：
1.打印测试页乱码。
  需要确认端口是否选择正确。此驱动使用的端口是JM_INVO_PORT，使用其他端口不能正常打印。
2.国税平台直接打印发票方向不正确。
  点打印后在弹出的打印窗口选择正确的旋转方向。

- 4寸热敏机设置工具使用说明

此工具用于对应一些特殊情况进行额外设置。其中，浓度设置的当前值越大，字体笔画越粗；噪点设置的当前值越小，整体颜色更深。默认值是浓度设置等于210，噪点设置等于0。这个当前值针对整体文字的打印效果。如果需要针对细小二维码的扫描，可以设置成：浓度设置等于140，噪点设置等于3。