===================================================================================

EPSONプリンタポート（Microsoft(R)Windows(R)2000対応）取扱説明書

===================================================================================

このたびはエプソンの製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

このファイルには、EPSONプリンタポートを正しくご使用いただくための重要な説明が記載されています。EPSONプリンタポートをお使いいただく前に必ずお読みください。

[ 目次 ]

はじめに

EPSONプリンタポートをインストールする前に

EPSONプリンタポートのインストールと設定

EPSONプリンタポートの削除

困ったときは（トラブルシューティング）

Windows 2000使用時の制限事項

-----------------------------------------------------------------------------------

はじめに

-----------------------------------------------------------------------------------

EPSONプリンタポートは、プリンタをパラレルポートに接続している場合に使用するソフトウェアです。コンピュータからプリンタへのデータの転送方法に「DMA転送」を使用し、データの転送速度を上げることによってプリンタの印刷速度を向上させることができます。パラレルポートに接続しているときに、プリンタが停止しながら印刷しているような場合に本ソフトウェアをお試しください。

Windows 95/98/Me/NT4.0でDMA転送の設定をする場合は、プリンタに添付の取扱説明書をご覧ください。

-----------------------------------------------------------------------------------

EPSONプリンタポートをインストールする前に

-----------------------------------------------------------------------------------

EPSONプリンタポートを使用するためには、以下の項目を確認してください。

・	Windows 2000を使用していますか？

このソフトウェアは、Windows 2000でのみ使用可能です。Windows 95/98/Me/NT4.0で印刷を高速化する場合は、プリンタに添付の取扱説明書をご覧ください。

・	パラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか？

このソフトウェアは、プリンタをパラレルポートに接続している場合に、データ転送速度を向上させます。USBポートやネットワークで接続している場合には効果がありません。

・	ECPコントローラチップが搭載されているDOS/V機を使用していて、かつ、BIOSのパラレルポートの設定が［ECP］（または［ENHANCED］）になっていますか？

このソフトウェアは、コンピュータBIOSのパラレルポートの設定が［ECP］に設定されていないと効果がありません。ご利用のコンピュータの取扱説明書をご覧いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせいただき、BIOSの設定を行ってください。

・	ご利用のコンピュータでDMA転送が可能ですか？

ご利用のコンピュータの取扱説明書をご覧いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。

-----------------------------------------------------------------------------------

EPSONプリンタポートのインストールと設定

-----------------------------------------------------------------------------------

＜ポイント＞

EPSONプリンタポートをインストールまたは設定するには、Administratorの権限が必要です。

1	［Setup.exe］をダブルクリックします。インストールが開始されます。完了のメッセージが表示されたら［OK］ボタンをクリックします。

2	コンピュータを再起動させます。［スタート］-［シャットダウン］とクリックし、［再起動］を選択して［OK］ボタンをクリックします。

＜ポイント＞

EPSONプリンタポートをインストールした後は、必ずコンピュータを再起動させてください。

3	［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ［プリンタ］をクリックします。

4	本機のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから［プロパティ］をクリックします。

5	使用するパラレルポートを選択します。［ポート］タブをクリックし、［印刷するポート］から［EPS_LPTx:］のチェックボックスをチェックします。

・EPS_LPT1：　コンピュータ内蔵のパラレルポート専用

・EPS_LPT2：　市販のパラレルポート拡張ボード用

・EPS_LPT3：　市販のパラレルポート拡張ボード用

［EPS_LPT1］を使用する場合は、以上でEPSONプリンタポートの設定は終了です。［閉じる］ボタンをクリックして、［プロパティ］画面を閉じます。

6	パラレルポート拡張ボードを装着してEPS_LPT2/3を使用する場合は、IRQ、DMAの設定を行った後に、コンピュータを再起動させる必要があります。

①［ポートの構成］ボタンをクリックし、使用するEPS_LPT2またはEPS_LPT3のタブをクリックします（拡張ボードが装着されている場合のみEPS_LPT2、EPS_LPT3が表示されます）。

②［IRQ］、［DMA］の設定を行います。［リソースの設定］から［IRQ］、［DMA］をダブルクリックし、拡張ボードで設定した値を設定します。

③［OK］ボタンをクリックし、［ダイアログ］画面を閉じます。設定が変更された場合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されますので、続けて、［プロパティ］画面を閉じてから再起動してください。これでEPS_LPT2/3の設定は完了で、接続されているプリンタへのEPS_LPTxポートの割り当てができるようになります。

＜ポイント＞

プリンタドライバを再インストールした場合には、手順3～手順6に従ってEPSONプリンタポートの再設定を行ってください。

-----------------------------------------------------------------------------------

EPSONプリンタポートの削除

-----------------------------------------------------------------------------------

EPSONプリンタポートの削除方法は以下の通りです。

1		[スタート]ボタンをクリックし、［プログラム］-［EPSON］とカーソルを合わせます。

2	［EPSONプリンタポートアンインストール］をクリックします。「アンインストールを実行しますか？」と表示されたら、［はい］ボタンをクリックします。

3	［アンインストールが終了すると「Windowsシステムを再起動してください。」と表示されます。［OK］ボタンをクリックし、Windows 2000を再起動させてください。再起動すれば、EPSONプリンタポートの削除は完了です。

-----------------------------------------------------------------------------------

困ったときは（トラブルシューティング）

-----------------------------------------------------------------------------------

EPSONプリンタポート使用時に問題が発生した場合には、以下の内容をご覧ください。

●	システムの起動時に「At least one service or driver failed during system startup.」 と表示される場合には、次の設定を確認してください。

・	EPS_LPTxとリソース設定が競合しているデバイスがある可能性があります（サウンドカード、モデムカードなど）。設定を確認して、競合している（同じIRQやDMAアドレスを使用している）場合には正しくリソースを設定し直してください。

・	［リソースのフィルタ方法］の設定を確認します。

①［コントロールパネル］の［システム］アイコンをダブルクリックします。

②	［ハードウェア］タブをクリックし、［デバイスマネージャ］ボタンをクリックします。

③	［デバイスマネージャ画面］から［ポート(COMとLPT)］をクリックし、［ECPプリンタポート］をダブルクリックします。

④［ポートの設定］タブをクリックし、［リソースのフィルタ方法］の設定を確認します。

［リソースのフィルタ方法］で［割り込みを全く使用しない］以外が選択されている場合には、EPSONプリンタポートは正しく動作しません。「割り込みを全く使用しない」に設定を変更してください。

●	印刷ができない場合や通信エラーになってしまう場合、下記の設定を変更してみてください（お使いのコンピュータとの相性に多少問題があると考えられます）。

・	［EPS_LPTポートの構成］画面で、［割り込みを使用する］をオフにしてください。

①	［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ［プリンタ］をクリックします。

②	本機のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから［プロパティ］をクリックします。

③	［ポート］タブをクリックし、［ポートの構成］ボタンをクリックします。

④	［EPS_LPTポートの構成］画面が表示されます。使用するEPS_LPTポートタブをクリックし、［割り込みを使用する］をオフにしてください。

・	上記で解決されない場合は、さらに［DMAを使用する］をオフにしてください。

上記の設定変更で問題が解決できない場合は、お使いのコンピュータでは EPSONプリンタポートは使用できません。以下のいずれかによりEPSONプリンタポートの使用を中止してください。

・	［印刷するポート］で標準の［LPTx:］ポートを選択します。

・	「EPSONプリンタポートの削除」に従って、EPSONプリンタポートを削除します。

●	スキャナ使用時に問題が発生する。

EPP接続できるスキャナをパラレルポートで接続し、そのスキャナとプリンタをパラレルポート接続している場合は、プリンタへの印刷とスキャナからの画像取り込みを同時に行わないでください。

-----------------------------------------------------------------------------------

Windows 2000使用時の制限事項

-----------------------------------------------------------------------------------

●	既知の制限事項はありません。

＜以上＞