#E#(s-3T#&a-100L

联想汉字激光打印机(LJ3A)使用的补充说明

#(s-1T

本说明包含了关于联想汉字激光打印机随机手册中的最新改动以及少数来不及

写入手册的内容；同时讲述了几个应用程序的使用方法。用户应仔细阅读本说明，

并可用打印机打出。命令是： COPY  README.DOC  PRN

本说明的主要内容如下：

#(s-3T

一、打印机面板使用的补充说明

二、应用程序中如何选择打印机驱动程序

三、INT17.COM的使用说明

四、致WPS用户

五、致2.13H用户

六、关于打印样张的说明

七、关于消耗品的说明

一、打印机面板使用的补充说明

#(s-1T

1＞在打印机面板上无[Item]键，在菜单操作中用[Continue/Reset]键来充当[Item]键。

2＞在 PRINTING MENU（打印菜单）中，页长与纸张类型和字号有关，详细情况请参见附

页“纸张类型、字号与最大页长关系表”。

另外，标准PCL5语言不支持B5纸，我们扩充一条PCL5命令选择B5纸：Esc&l27A.

3＞在FONT MENU（字库菜单）中，符号集选项（SYMBOL SET）只支持Roman_8，其他三种

号集不支持。

4＞在FONT MENU（字库菜单）中，英文字体选项（English Font）除 Courier，Courier

Bold， Roman， Roman Bold， Univers，Univers Bold外， 还支持Roman Italic，

Roman Bold Italic，Univers Italic，Univers Bold Italic 和PS ITC Dingbats

（Typeface = 45），详细情况请参见“联想汉字激光打印机自测试样张”。

5＞在 PROTOCAL MENU（协议菜单）中，仿真语言选项（EMUL），说明书上说的AR3240仿

真暂不支持。若软件不支持 HP PCL5 或 EPSON LQ1600K,可选 1600K 仿真一试。

6＞在PROTOCAL MENU（协议菜单）中，增加一个选项：行结束方式(LINE TERMINATION)。

行结束方式用于设置在PCL5仿真时，当遇到回车符（CR）时是否自动添加一个换行符

（LF）以及在遇到换行符时，是否自动添加一个换页符。UNIX, XENIX 用户可将行结

束方式置为 2. 即：LINE TER＝ 2 *。具体情况用户可参阅《中英文PCL5语言参考手

册》，4-9 页。

7＞在PARALLEL MENU（并口菜单）中，输出口选项(PORTS)增加了一个选项值“OPEN”,

当PORTS选为OPEN时，打印机的三个并口均处于接收数据状态。 当用户在某种非标准

情况下，例如：在打印机和主机之间接了非标准的转接盒、共享器，并口与主机无法

连通时，可将输出口设为“OPEN”。

PORTS＝ OPEN    *

8＞当打印机处于脱机状态时（面板提示“OFFLINE”），按［RESET］键可清除当前打印

机中未打印的内容， 并使打印机重新处于联机状态。

9＞当用户希望将当前面板的值恢复为出厂缺省值，可按［Online］键使打印机处于脱机

状态，然后按［Menu］键， 直至面板出现提示“PRESS < >, RESET”，按下[Reset]

键， 面板出现提示“PLEASE CONFIRM !”，此时按下［Enter］键，等待约一秒后，

面板的值就已恢复为出厂缺省值，打印机又处于联机状态。

#(s-3T

二、应用程序中如何选择打印机驱动程序

#(s-1T

在应用程序中，应按下列优先顺序选择如下打印机驱动程序：

·HP LaserJet(LaserJet+)  （优先级最高）

·HP Series II            （优先级次高）

·HP III                  （优先级最低）

如果没有PCL驱动程序，请将面板置为LQ1600K仿真方式，按如下顺序选择：

·Epson LQ-1600K          （优先级最高）

·其它ESC/P打印机

特别提醒用户：

（1）在Window 3.0(3.1)下，打印机最好请选择HP LaserJet。

（2）英文应用软件，如Wordstar,WordPerfect在使用时,最好将面板置为英文方式

（English Mode）。

#(s-3T

三、INT17.COM的使用说明

#(s-1T

有的应用软件向打印机发送数据的速度较慢，可以使用我们提供的INT17.COM。使

用方法是：在启动汉字系统（如果有的话）后，在进入应用软件之前，运行INT17.COM，

然后便可正常使用。使用INT17.COM后，打印速度可以提高。

测试INT17.COM是否有加速作用的方法是：同样内容文件，不运行和运行INT17.COM

各打印一次，看打印速度有无明显变化，若没有，则没有必要使用INT17.COM；如有提高，

建议使用INT17.COM。

#(s-3T

四、致WPS用户

#(s-1T

如果您使用的是WPS，您可以在WPS中选择HP打印驱动来使用LJ3A，它可以比一般的英

文激光打印机更快的速度进行打印，但仍达不到4页/分钟，不能最大限度地发挥LJ3A的作

用。

我们随盘提供了一个WPS文件的打印程序，叫WPSPRN.EXE，它可以将你用WPS编辑、排

版的文件高速打印输出，速度能做到4页/分钟，而且字体比WPS更美观。关于WPSPRN的具体

使用方法，请参阅《联想汉字激光打印机用户指南》的附录B。

另外一种用法可不退出WPS便使用WPSPRN进行打印，使用步骤是：

1）将系统盘上的WPSPRN.EXE, WPSF8.COM, WPSF8_.BAT三个文件拷贝到\WPS目录下，

命令是： COPY  A:WPS*.*  \WPS

2）WPS的启动顺序是：

1: SPDOS   2: WPSF8  3: WPS

3）在WPS中，当你编辑，排版后，要打印时，按 ALT-F8,屏幕下方出现提示：＂快速

打印（ALT－P）＂，此时，按 ALT-P 便可进行打印。

4）加载 WPSF8 后，在DOS环境下，你也可以用和3）一样的方法进行打印，即：按

ALT-F8 , 再按 ALT-P。

5）撤消 WPSF8 的方法是：WPSF8/d （撤消加载的WPSF8）

你也使用SPDOS的CTRL－F10的辅助功能把SPDOS和WPSF8一起撤出内存。

#(s-3T

五、致2.13H用户

#(s-1T

2.13H本身不支持激光打印机，如果你用的是2.13H，那么通过我们提供的213PRT.COM，

你就可以在2.13H下使用联想汉字激光打印机（LJ3A）了。

使用方法是：将213.bat中的PRTA.COM换成213PRT.COM即可。

另外，如果要2.13H支持横向打印(Landscape)，需：

1）将打印机面板置为横向（Landscape）（参考＜＜用户指南＞＞）

2）运行P213.EXE（在系统盘上），选择横向（Landscape）打印。

#(s-3T

六、致LX-DTP Ver2.2 用户

#(s-1T

如果您使用的是联想排版系统2.2版（LX-DTP Ver2.2），请检查 \DTP  目录下的

DTP-HP.EXE 文件的日期，如果与系统盘上的DTP-HP.EXE不一样，请用系统盘上的替换

旧的DTP-HP.EXE.

#(s-3T

七、关于打印样张的说明

#(s-1T

系统盘上提供了几个LJ3A的打印样张，在系统盘的 \samples 目录下，用户可以用打

印机打印出来，同时通过阅读源文件，可以邦助您学会PCL5语言的一些使用方法。

#(s-3T

八、关于消耗品的说明

硒鼓、墨粉等是消耗品，不属于保修范围。当用户使用完，需更换新的时，请与我们

或销售人员联系。注意：千万不要自行更换没有认可，不适合本打印机的墨粉（如复印机

的墨粉），否则可能毁坏硒鼓，后果自负！

#E