联想中文激光打印机LJ4B开发者补充说明

一: 面板控制软件设置命令

LJ4B由于是数码管显示,所以打印机的有些参数不能通过按键改变. 对于DOS

用户, 可通过PANEL软件进行设置. 但对UNIX等其它系统的用户,不能运行

PANEL软件,必须通过发控制命令的形式. 命令如下:(其中<Esc>代表十进制

27,十六进制1B)

<Esc>`地址 参数

这条命令可在HP PCL和Esc/P两种仿真方式下使用. 因为命令直接修改了打印

机的设置, 并且在使用这条命令后如果动过面板, 命令修改的内容将永久保

存在打印机中直到下次修改为止. 所以建议用户慎重使用.

部分地址参数表:

地址                缺省参数    可用参数

160 打印份数设置      001       001 - 099

161 打印方向设置      000       000 竖向打印, 001 横向打印

170 缺省字号          005       001 - 021

171 仿真方式          000       000 HP PCL5方式, 001 1600K方式

174 行结束方式        000       000 CR = CR, LF = LF, FF = FF

001 CR = CR + LF, LF = LF, FF = FF

002 CR = CR, LF = CR + LF, FF = CR + FF

003 CR = CR + LF, LF = CR + LF, FF = CR + FF

180 LOGO标志          000       000 无图标

001 图标在左上角

002 图标在右上角

003 图标在左下角

004 图标在右下角

184 中行用户标志      000       000 不可使用扩充的高速行打和AR3240命令

001 可使用扩充的高速行打和AR3240命令

191 左边界            000       左边界点数 = 参数 * 16

190 上边界            000       上边界点数 = 参数 * 16

例一: 设置 在UNIX 下的 B4 横向打印及其它

<Esc>`174 002<Esc>`191 032<Esc>`180 001<Esc>`161 001<Esc>`184 001###

例二: 设置 在UNIX 下的 A4 纵向打印及其它

<Esc>`174 002<Esc>`191 016<Esc>`180 001<Esc>`184 001<Esc>`161 000

例三: 在1600K仿真方式下设打印份数为3

<Esc>`160 003

二: 为满足中国银行的特殊要求, 专为中国银行增加了如下命令:

(1)新增加的高速行打命令:

<Esc>%0    正常打印

<Esc>%2    两倍字宽打印

(2)新增加的AR3240打印命令:

<Esc>e11   正常打印

<Esc>e12   两倍字宽打印

<Esc>e21   两倍字高打印

<Esc>e22   两倍字宽两倍字高打印

这六条命令只在HP PCL5仿真方式下并且中行用户标志置为001时才有效.

如果您对LJ4B汉字激光打印机的使用还存在疑问，请及时与我们联系，

我们将为您提供最迅捷、最周到的服务！ Tel : 2644233